COMMON_LIB

# Техническое руководство
по библиотеке

Транспорт, циклический опрос, Modbus, устройства и телеметрия

Редакция исходного кода: f6ec31a+local
Дата документа: 01.09.2026

# Назначение документа

Руководство описывает устройство common_lib как повторно используемой C++/Qt-библиотеки: как подключить её к приложению, настроить транспорт, организовать последовательный опрос, работать с Modbus и готовыми фасадами устройств, а также подключить телеметрию.

Область применения. Документ ориентирован на разработчиков Qt 6. Он дополняет Doxygen-комментарии в заголовочных файлах: здесь описаны сценарии и связи компонентов, а Doxygen служит справочником по API.

# Содержание

- 1. Обзор проекта и архитектура

- 2. Сборка и подключение

- 3. Конфигурация INI

- 4. Транспорт и очередь запросов

- 5. Modbus RTU, TCP и ViaTCP

- 6. Устройства и специализированные протоколы

- 7. Телеметрия

- 8. Практические примеры

- 9. Doxygen и сопровождение API

- 10. Диагностика и ограничения

## Ключевые зависимости

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Qt Core | Объектная модель, сигналы/слоты, контейнеры, таймеры и INI-конфигурация. |
| Qt Network | TCP/UDP-транспорт и TCP-сервер телеметрии. |
| Qt SerialPort | Последовательный транспорт для RTU и собственных протоколов. |
| Qt Widgets | Подключается проектом библиотеки; нужен только потребителям с GUI. |
| qmake | Сборка динамической библиотеки из common_lib.pro. |

# 1. Обзор проекта и архитектура

common_lib объединяет низкоуровневый ввод-вывод, управление очередью команд, протоколы, фасады оборудования и передачу телеметрии. Главная идея — отделить физический канал от формата команды: один requester может последовательно выполнять команды разных устройств, если они используют общий транспорт.

## Слои

| Слой | Ответственность | Основные типы |
| --- | --- | --- |
| Приложение | Создаёт объекты, подписывается на значения и ошибки. | QObject-потребители |
| Устройство | Предоставляет предметный API и преобразует ответы в измерения. | DvtDevice, BksDevice, MshprDevice, UbpchDevice, Um2_13Device, CompassLcc5000Device |
| Команда | Формирует запрос, распознаёт и разбирает ответ. | AbstractCommand и специализированные команды |
| Requester | Сериализует команды, управляет таймаутом, повторами и очередями. | SerialCircularRequester |
| Транспорт | Доставляет байты через Serial/TCP/UDP и сообщает о полной записи. | AbstractNetworkTransport и реализации |
| Протокол | Упаковывает PDU и извлекает кадр из накопительного буфера. | ModBusRtu, ModBusTcp, ModBusViaTcp |

## Путь команды и ответа

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Фасад устройства создаёт или обновляет AbstractCommand. |
| 2 | SerialCircularRequester выбирает disposable-команду или очередную circular-команду. |
| 3 | AbstractNetworkTransport ставит пакет в очередь и передаёт его Qt-сокету/порту. |
| 4 | После полной локальной записи requester переходит в ожидание ответа. |
| 5 | Команда накапливает входные данные, tryParse() извлекает кадр, затем публикуется результат. |

Граница ответственности. Сигнал packetAccepted подтверждает, что все байты переданы в локальный буфер ввода-вывода Qt. Он не означает, что удалённое устройство уже приняло или обработало команду.

## Структура исходников

| Каталог | Содержимое |
| --- | --- |
| network_transport/ | Абстракция транспорта, Serial/TCP/UDP и фабрика. |
| requesters/ | Циклический requester, блокировка и управление состояниями. |
| modbus/ | RTU/TCP/ViaTCP, DTO и базовое Modbus-устройство. |
| cmd/ | Команды Modbus и собственных протоколов. |
| devices/ | Высокоуровневые интерфейсы конкретных устройств. |
| telemetry/ | Поставщики, сборка пакетов и TCP-раздача телеметрии. |
| algorithm/, utilities/ | CRC, битовые операции, конфигурационные и вспомогательные функции. |

# 2. Сборка и подключение

## Требования

- Компилятор с поддержкой C++23.

- Qt 6 с модулями Core, Network, SerialPort и Widgets.

- qmake и make/ninja, доступные в выбранном комплекте Qt.

## Сборка библиотеки

qmake common_lib.pro -o build/Makefile
make -C build -j4

common_lib.pro создаёт динамическую библиотеку. Для IDE рекомендуется выбрать комплект Qt 6, открыть common_lib.pro и выполнить обычную Debug/Release-сборку.

## Подключение к qmake-проекту

QT += core network serialport
CONFIG += c++23

INCLUDEPATH += /path/to/common_lib
LIBS += -L/path/to/common_lib/build -lcommon_lib

ABI. Собирайте библиотеку и приложение одной совместимой версией Qt и одним набором параметров компилятора. На macOS и Linux также проверьте путь поиска динамической библиотеки.

## Владение объектами

Большинство компонентов наследует QObject и может владеться родителем Qt. NetworkTransportLocker не является QObject: его время жизни должно превышать время жизни SerialCircularRequester. Транспорт также должен существовать, пока requester использует его сигналы.

# 3. Конфигурация INI

Фабрика транспорта и фасады устройств читают значения через QSettings из указанного файла и секции. Одна секция обычно содержит и параметры канала, и параметры протокола конкретного устройства.

## Общие параметры транспорта

| Ключ | Значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| InterfaceType | serial ¦ tcp ¦ udp | Тип транспорта; регистр значения должен соответствовать ожидаемому. |
| Name | строка | Диагностическое имя соединения. |

## Serial

| Ключ | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| PortName | /dev/ttyS3 | Имя последовательного порта. |
| BaudRate | 115200 | Скорость обмена. |
| DataBits | 8 | Количество бит данных; числовое значение enum QSerialPort. |
| Parity | NoParity | Числовое значение QSerialPort::Parity. |
| StopBits | TwoStop | Числовое значение QSerialPort::StopBits. |
| FlowControl | NoFlowControl | Числовое значение QSerialPort::FlowControl. |

## TCP и UDP

| Ключ | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| HostIp | localhost | Удалённый узел. |
| Port | 7777 | Удалённый порт; для Modbus TCP обычно 502. |
| ListenIp | Any | Локальный адрес привязки UDP. |
| Name | tcp_client / udp_client | Имя транспорта для журналирования. |

## Modbus

| Ключ | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| ProtocolType | rtu ¦ tcp ¦ viatcp | Формат ADU. Неизвестное значение приводит к выбору RTU. |
| slaveID | 0…255 | Адрес ведомого устройства; для TCP также проверяется Unit Identifier. |

## Пример Modbus RTU

[Dvt]
InterfaceType=serial
Name=dvt_bus
PortName=/dev/ttyUSB0
BaudRate=115200
DataBits=8
Parity=0
StopBits=2
FlowControl=0
ProtocolType=rtu
slaveID=1

## Пример Modbus TCP

[Boiler]
InterfaceType=tcp
Name=boiler_modbus
HostIp=192.168.10.25
Port=502
ProtocolType=tcp
slaveID=1

# 4. Транспорт и очередь запросов

## Создание транспорта

AbstractNetworkTransportFactory выбирает реализацию по InterfaceType. После создания транспорт начинает обслуживать собственную очередь исходящих пакетов и публикует принятые данные сигналом Qt.

| Реализация | Свойства |
| --- | --- |
| SerialTransport | Пишет в QSerialPort, принимает поток байтов, подходит для RTU и собственных протоколов. |
| TcpTransport | Поддерживает подключение и переподключение, корректно продолжает частичную запись пакета. |
| UdpTransport | Передаёт датаграммы атомарно; частичная датаграмма считается ошибкой отправки. |

## Состояния SerialCircularRequester

| Состояние | Что происходит | Переход |
| --- | --- | --- |
| Idle | Можно выбрать следующую команду. | Пакет поставлен в очередь → WaitingForWrite. |
| WaitingForWrite | Ожидается полная передача байтов в локальный I/O. | packetAccepted → WaitingForResponse. |
| WaitingForResponse | Входные данные передаются активной команде. | Полный ответ/таймаут → Idle. |

## Приоритет очередей

- Сначала выполняется disposable-команда, если такая команда ожидает отправки.

- Иначе выбирается следующая circular-команда с циклическим обходом списка.

- До завершения активной команды новая команда не становится активной.

## Частичная запись

TCP и последовательный порт могут принять только часть пакета за один вызов write(). Транспорт хранит смещение внутри головного элемента очереди, удаляет его только после передачи всех байтов и повторяет запись при следующей возможности. Ошибка write() не должна незаметно уничтожать disposable-команду.

Инвариант очереди. Головной пакет остаётся в очереди, пока writtenOffset не достигнет packet.size(). Только после этого испускается packetAccepted и начинается обработка следующего элемента.

## Таймаут и блокировка

NetworkTransportLocker ограничивает частоту попыток и защищает общий канал от одновременного запуска. SerialCircularRequester использует таймер ответа: при истечении ожидания активная команда завершается ошибкой, канал освобождается, а цикл может продолжиться.

# 5. Modbus RTU, TCP и ViaTCP

AbstractModBusProtocol предоставляет общий интерфейс pack() и tryExtractFrame(). Команды работают с PDU, а конкретный протокол добавляет/проверяет адресные поля, длину и контрольную сумму.

## Сравнение форматов

| Протокол | Кадр | Проверка целостности и соответствия |
| --- | --- | --- |
| RTU | slave ID + PDU + CRC16 | Адрес устройства, ожидаемый размер кадра и CRC16. |
| TCP | MBAP + PDU | Protocol ID = 0, длина MBAP, Unit ID и transaction ID запроса. |
| ViaTCP | RTU-кадр в TCP-потоке | RTU-адрес и CRC16 при доставке по TCP. |

## Transaction ID в Modbus TCP

Transaction ID формируется протоколом при упаковке запроса, сохраняется как ожидаемый идентификатор и сравнивается с transaction ID ответа. Это не позволяет принять поздний или чужой ответ как результат текущей команды. Идентификатор не требуется для RTU и ViaTCP; там соответствие обеспечивают адрес, функция, последовательная модель requester-а и CRC.

## Поддерживаемые функции

| Код | Операция | Особенности |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Read Coils | byte count = ceil(quantity / 8); значения распаковываются побитно. |
| 0x02 | Read Discrete Inputs | Дискретные входы также упакованы по 8 значений в байте. |
| 0x03 | Read Holding Registers | Каждый регистр представлен двумя байтами, старший первым. |
| 0x04 | Read Input Registers | Формат ответа аналогичен 0x03. |
| 0x05 | Write Single Coil | Ответ повторяет адрес и записанное значение. |
| 0x06 | Write Single Register | Ответ повторяет адрес и значение регистра. |
| 0x0F | Write Multiple Coils | Данные упакованы по битам; byte count соответствует payload. |
| 0x10 | Write Multiple Registers | byte count = registers.size() × 2; число элементов проверяется. |

## Извлечение кадра из потока

tryExtractFrame() работает с накопительным QByteArray и возвращает Complete, Incomplete или Invalid. Incomplete означает, что данные надо сохранить и дополнить следующим readAll(); Complete удаляет только байты текущего кадра; Invalid выполняет ограниченную ресинхронизацию. Такой контракт одинаков для всех типов Modbus и позволяет командам пользоваться единым tryParse().

RTU-поток. Размер ответа выводится из кода функции и byte count. У функций чтения 0x01–0x04 несколько case намеренно объединены: у них одинаковое правило расчёта длины ответа.

## Ответ-исключение

Если старший бит кода функции установлен, кадр содержит исходный код функции с 0x80 и один байт кода исключения. Команда должна завершиться протокольной ошибкой и передать диагностические данные вызывающему коду.

# 6. Устройства и специализированные протоколы

## Готовые фасады

| Фасад | Канал/протокол | Назначение |
| --- | --- | --- |
| DvtDevice | Modbus | Чтение измерений DVT и хранение последнего ответа. |
| BksDevice | Текстовый протокол | Управление и чтение состояния БКС. |
| MshprDevice | Текстовый протокол | Команды и измерения МШПР. |
| CompassLcc5000Device | Бинарный протокол | Получение ориентации/данных компаса LC-C5000. |
| UbpchDevice | Экранированный бинарный кадр + CRC | Обмен с УБПЧ с адресами master/device. |
| Um2_13Device | Бинарные кадры фиксированной структуры | Команды и состояние УМ2-13. |

## Адреса устройств

| Устройство | Ключи INI |
| --- | --- |
| BKS, MShPR, Compass LC-C5000 | DeviceAddress |
| UBPCh | DeviceAddr (по умолчанию 0x16), MasterAddr (по умолчанию 0x01) |
| Modbus-устройства | slaveID |

## Контракт команды

Новая команда должна однозначно формировать запрос, принимать произвольные порции входного потока и отличать неполный ответ от ошибочного. Парсер не должен удалять байты следующего кадра, если несколько ответов пришли одним readAll(). При текстовом разделителе длина удаления должна точно совпадать с длиной разделителя: для \r\n это два байта.

## Добавление нового устройства

- Опишите секцию INI и выберите транспорт через AbstractNetworkTransportFactory.

- Реализуйте AbstractCommand: запрос, накопление, tryParse() и публикацию результата.

- Для Modbus переиспользуйте AbstractModBusProtocol и существующие команды функций.

- Создайте QObject-фасад устройства и добавьте команды в circular/disposable-очередь.

- Добавьте тестовые кадры: полный, разбитый на части, два кадра подряд, неверный CRC и исключение.

# 7. Телеметрия

Подсистема телеметрии отделяет получение значений от сетевой доставки. Поставщики данных регистрируются в источнике, builder формирует пакет, а TcpTelemetryServer раздаёт его подключённым клиентам.

## Компоненты

| Тип | Роль |
| --- | --- |
| ITelemetryProvider | Предоставляет актуальные поля телеметрии. |
| ITelemetryPacketBuilder | Преобразует набор данных в сетевой пакет. |
| TelemetryPacketSource | Координирует поставщиков и сборку пакета. |
| TcpTelemetryServer | Слушает TCP-порт и отправляет пакеты клиентам. |

## Параметры сервера

| Ключ | По умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| Name | Unknown telemetry server | Диагностическое имя сервера. |
| Port | 1111 | TCP-порт прослушивания. |

Формат пакета. Версионируйте бинарный формат и явно задавайте порядок байтов. Клиент должен уметь определить границу пакета по длине или однозначному фреймингу.

## Поток данных

| Этап | Результат |
| --- | --- |
| 1. Providers | Считываются последние значения устройств. |
| 2. Builder | Значения сериализуются в согласованный формат. |
| 3. Packet source | Формируется готовый QByteArray. |
| 4. TCP server | Пакет передаётся всем активным клиентам с обработкой отключений. |

# 8. Практические примеры

## Создание транспорта и requester-а

QCoreApplication app(argc, argv);

const QString configPath = "config.ini";
const QString section = "Dvt";

auto *transport = AbstractNetworkTransportFactory::getInstance(
    configPath, section);
if (!transport)
    return 1;
transport->setParent(&app);

NetworkTransportLocker locker(500, 20);
auto *requester = new SerialCircularRequester(
    transport, &locker, 50, &app);

auto *device = new DvtDevice(
    requester, configPath, section, &app);

return app.exec();

Названия и точные сигнатуры конструкторов сверяйте с Doxygen-справочником текущей ревизии. Важно сохранить показанные отношения времени жизни: locker живёт до завершения event loop, а QObject-ы принадлежат QCoreApplication.

## Обработка результатов

Подписывайтесь на сигналы фасада устройства и на диагностические сигналы requester/транспорта. В UI не выполняйте тяжёлую обработку непосредственно в слоте сетевого объекта; при необходимости передавайте данные в рабочий поток через queued connection.

## Проверочный сценарий парсера

QByteArray buffer;
buffer += firstHalf;
// tryParse(): Incomplete, buffer сохраняется
buffer += secondHalf;
// tryParse(): Complete, удалён только первый кадр
// Если buffer уже содержит второй кадр, он остаётся для следующего вызова.

## Минимальный набор интеграционных проверок

- Отключённый TCP-сокет: команда остаётся доступной для повторной отправки.

- Частичный write(): смещение увеличивается, пакет не удаляется преждевременно.

- Два ответа в одном readAll(): второй кадр остаётся целым.

- Read Coils на 8 и 9 значений: byte count равен 1 и 2 соответственно.

- Write Multiple Registers: byte count равен количеству регистров × 2.

- Modbus TCP: ответ с чужим transaction ID отклоняется.

- RTU: неверный CRC не публикует результат команды.

# 9. Doxygen и сопровождение API

Публичные и защищённые типы проекта снабжены Doxygen-комментариями: описаны назначение классов, параметры конструкторов и методов, возвращаемые значения, сигналы и внутренние поля, где это помогает пониманию контракта. Комментарий должен описывать смысл, а не повторять имя идентификатора.

## Рекомендуемая конфигурация

doxygen -g Doxyfile

# Основные параметры Doxyfile:
PROJECT_NAME           = common_lib
INPUT                  = .
FILE_PATTERNS          = *.h *.cpp *.md
RECURSIVE              = YES
EXTRACT_PRIVATE        = NO
GENERATE_HTML          = YES
USE_MDFILE_AS_MAINPAGE = README.md

doxygen Doxyfile

## Правила комментариев

- @brief отвечает на вопрос «что делает тип или функция» и фиксирует важный контракт.

- Каждый @param объясняет смысл, допустимый диапазон и владение, если оно неочевидно.

- @return описывает не тип, а значение и особые состояния.

- Для парсеров указывайте поведение на Incomplete/Invalid и изменение входного буфера.

- При изменении API обновляйте комментарий в том же коммите и проверяйте предупреждения Doxygen.

## Проверка перед слиянием

- Соберите библиотеку целевым комплектом Qt.

- Найдите незаполненные маркеры: TODO: describe, пустые @brief/@param/@return.

- Сгенерируйте HTML и просмотрите предупреждения о несовпадающих параметрах.

- Проверьте примеры конфигурации и публичные сигнатуры на актуальность.

# 10. Диагностика и ограничения

| Симптом | Вероятная причина | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| Команда не уходит | Нет соединения или транспорт ждёт повторной записи. | Состояние сокета, ошибки write(), очередь и writtenOffset. |
| Ответ всегда Incomplete | Неверный byte count/длина кадра либо не хватает данных. | Код функции, длину PDU, накопление между readAll(). |
| CRC всегда неверен | Перепутан порядок байтов или CRC считается вместе с CRC-полем. | Для RTU: CRC low byte, затем high byte; вычисление по данным без последних двух байтов. |
| Modbus TCP игнорирует ответ | Не совпал transaction ID, Unit ID или MBAP length. | Идентификаторы запроса/ответа и значение Protocol ID. |
| Следующий текстовый кадр повреждён | Удалено больше байтов, чем занимает разделитель. | Для \r\n использовать +2, не +4. |
| Read Coils не завершается | Количество бит принято за количество байтов. | Ожидать ceil(quantity/8) и распаковывать биты. |
| 0x10 отклоняется устройством | Неверный byte count или размер массива. | registers.size() == quantity; byte count == quantity × 2. |

## Известные границы

- В репозитории нет полного набора автоматизированных тестов оборудования; необходимы стендовые проверки.

- Requester выполняет одну активную команду за раз. Для параллельных независимых каналов создавайте отдельные requester-ы.

- Таймауты и паузы зависят от скорости устройства и должны подбираться для конкретной линии.

- Сигнал полной локальной записи не подтверждает прикладную обработку на удалённой стороне.

- Неизвестный ProtocolType выбирает RTU; для критичных систем дополнительно валидируйте конфигурацию при запуске.

## Рекомендации по развитию

- Добавить unit-тесты парсеров на фрагментацию, склейку кадров, неверные длины и CRC.

- Добавить интеграционные тесты транспорта с принудительной частичной записью и переподключением.

- Включить генерацию Doxygen и проверку предупреждений в CI.

- Фиксировать версию бинарных телеметрических форматов и Modbus-карт регистров рядом с кодом устройства.

## Итог

common_lib предоставляет единый путь от физического канала до предметного API устройства. Надёжность зависит от сохранения трёх контрактов: пакет не удаляется до полной записи, parser сохраняет неполные данные и не затрагивает следующий кадр, а ответ проверяется по адресу/функции/CRC или transaction ID до публикации.